| Pracownia Systemów i Urządzeń Sieciowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.03.2022 – Zaliczenie- VLANy + konfiguracja sieci |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | klasa/grupa/ rok szk. |
|  | Ksawery Zelek | 2TI_4/4_2021/2022 |

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem podłączając ruter do gniazda  na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X. Jest to połączenie z Internetem z pracowni .

Schemat połączenia urządzeń

Skonfiguruj urządzenia sieciowe.

2. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera według zaleceń:

a. interfejs WAN: adres IP: DHCP.

b. interfejs LAN adres IP: 192.168.0.10/24

c. wyłącz usługę DHCP.

Skonfiguruj serwer.

3. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

a. nazwa połączenia: NIC2

b. statyczny adres IP: 192.168.0.40 /24 , c. brama domyślna: IP rutera , d. serwer DNS: IP rutera

Skonfiguruj stację roboczą i wykonaj czynności kontrolne.

4. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

a. nazwa połączenia: NIC1

b. statyczny adres IP: 192.168.0.50 /24 , c. brama domyślna: ip rutera , d. serwer DNS: ip rutera

5. Wykonaj następujące czynności kontrolne ze stacji roboczej, weryfikujące poprawność konfiguracji  infrastruktury sieciowej:

a. zweryfikuj poleceniami ping połączenie z ruterem i serwerem , b. Przed VLANami zweryfikuj poleceniami ping połączenie z ruterem i serwerem oraz z przełącznikami !!!  później VLANY

6. Przełącznik nr 1 skonfiguruj według zaleceń:

a. adres IP: 192.168.0.20 /24

b. Najpierw utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100 – potwierdzacie działanie VLAN100, d. do VLAN100 przypisane są porty: 2, 3 bez tagowania.

c. utworzony VLAN o ID= 200 i nazwie VLAN200 , e. do VLAN 200 przypisane są porty: 5, 3 bez tagowania

f. port 4 pracuje w trybie trunk/tag

7. Przełącznik nr 2 skonfiguruj według zaleceń:

a. adres IP: 192.168.0.30 /24

b. Najpierw utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100 – potwierdzacie działanie VLAN100 , d. do VLAN100 przypisane są porty: 1 bez tagowania,

c. utworzony VLAN o ID=300 i nazwie VLAN300 , e. do VLAN300 przypisane są porty: 5 bez tagowania

f. port 4 pracuje w trybie trunk/tag

g. w VLAN300 serwer nie widzi się z stacją roboczą ale ma dostęp do internetu

ad. 2 g. w VLAN200 stacja robocza nie widzi się z serwerem)

ad. h. W celu sprawdzenia działania VLAN200 przełączacie się do skonfigurowanego portu  i. na przełączniku ustawiony VLAN300 i tak skonfigurowany aby serwer miał dostęp do Internetu ale  nie widział Stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 90 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

a. okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń, ( pingi wszystkich urządzeń) b. skonfigurowane urządzenia sieciowe, ( poprawnie udokumentowanie działania VLAnów) c. skonfigurowany serwer,

d. skonfigurowana stacja robocza i wyniki testów kontrolnych oraz

przebieg wykonania okablowania sieciowego ( sprawdzę na bieżąco podczas zaliczenia) oraz dokument na  classroomie z potwierdzeniem wykonania zadań

czynnośc